Аннотация к «Генеральному плану г. Белыничи»

Проект выполняется на основании задания на проектирование, утверждённого Председателем Белыничского райисполкома.

В основу Генерального плана положены прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития.

- Основные направления государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утверждено указом Президента Республики Беларусь от 5 сентября 2016 г. №334;

- Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2013 г. № 5/38139;

- Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724.

Целями Генерального плана являются определение стратегии социально-экономического и территориального развития города, определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования, принципов охраны окружающей среды, развития системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры, создание для нынешнего и будущих поколений безопасной, безбарьерной, благоприятной и разнообразной для жизнедеятельности городской среды.

Графические материалы Генерального плана выполнены с использованием современных геоинформационных систем, с применением цифровых растровых топографических карт территории г. Белыничи и прилегающих территорий М 1:10000 и М 1:25000.

Проектом установлены следующие этапы планирования:

- первый этап – 2025 год;

- второй этап – 2030 год.

Территория района была заселена людьми еще в древности, о чем свидетельствует стоянка бронзового века на расстоянии 3 км на северо-запад от города. Легендарным местом основания Белыничей считается Ильинская гора - возвышенность на левом берегу  р. Друть.

С 1 января 1919 года Белыничи в составе БССР, в феврале 1919 года отошли к РСФСР. В марте 1924 года Белыничи возвращены в БССР.

С 17.07.1924 года - центр района. 27 сентября 1938 года местечки как тип населенных пунктов были отменены и Белыничи преобразовали в городской поселок. В 2016 году городской поселок Белыничи получил статус города районного подчинения.

В настоящее время в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578) по г. Белыничи включены историко-культурные ценности:

513Д000331 - Братская могила, 1941-1944 годы, ул. Советская. Категория 3.

513В000332 - Стоянка периода неолита и бронзового века, 3 км на северо-запад от города, урочище Лысая Гора. Категория 3. Находится на левом берегу р. Друть. Размер 30х70 м.

По результатам проведенного обследования в городе Белыничи дополнительно не выявлены объекты, которые представляют интерес в историческом, архитектурном и культурном плане. К рядовой исторической застройке можно отнести здание конца ХІХ - начала ХХ века по ул. Советской, 14, здание бывшего бровара по ул. Оборонной, 34, некоторые здания 1950-ых годов, расположенные преимущественно в районе ул.Советской. В центральной части Белыничей сохранились примеры деревянной застройки первой пол. ХХ века, обладающие характерными элементами деревянной архитектуры этого периода. Примеры такой деревянной застройки находятся в районе улиц Ленинской, Калинина, Энгельса и Крестьянской. Примеры рядовой исторической застройки целесообразно сохранить, предусмотрев сохранение и ремонт фасадов с восстановлением их первоначального облика.

Кроме того, на территории Белыничей находятся памятники и братские могилы. В 2016 году городской поселок Белыничи получил статус города районного подчинения.

Город Белыничи – административный центр одноименного района Могилевской области. По численности населения относится к группе малых городов республики.

Стратегическим направлением дальнейшего развития города должно стать сохранение и приумножение его историко-культурного наследия, совершенствование производственно-хозяйственного комплекса, улучшение планировочно-пространственной и функциональной организации городских территорий.

Параметры развития города Белыничи установлены на основании анализа динамики численности населения и демографических процессов, происходивших в течение последнего двадцатилетия.

Основой политики социально–экономического развития города должны стать:

- рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики;

- повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕЛЫНИЧИ:

- Расчетная численность населения:

| Население, тыс.чел. | Сущ. (1.01.2017 г.) | 1 этап (2017-2025 г.г.) | 2 этап (2025-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 10,3 | 10,3 |

- Соотношение по видам застройки:

| 1 этап (2017-2025 г.г.) | 2 этап (2025-2030 г.г.) |
| --- | --- |
| Многоквартирная - 70% | Многоквартирная - 70% |
| Усадебная - 30% | Усадебная - 30% |

- Среднегодовой ввод:

| 1 этап (2017-2025 г.г.) | 2 этап (2025-2030 г.г.) |
| --- | --- |
| 5,0 тыс.м2 | 4,0 тыс.м2 |

- Средний размер квартир/домов:

- площадь квартиры в новом многоквартирном жилищном фонде 60 м2;

- площадь нового усадебного дома – 125 м2;

- площадь участка усадебного дома – 0,1 – 0,15 га.

Возможная убыль жилищного фонда – 0,43 тыс.кв.м, в том числе в период первого этапа – 0,3 тыс.кв.м.

- Обеспеченность общей площадью:

- существующая  – 29,0 кв.м на человека;

- первый этап       – 32,6 кв.м на человека;

- второй этап        – 34,5 кв.м на человека.

- Территория города:

- существующая – 1028 га;

- к концу второго этапа -  1052,9 га.

Потребность в селитебных территориях в течение первого этапа будет удовлетворена за счет имеющихся внутри городской черты резервов, так как в ее пределах имеется достаточное количество свободных территорий.

Территория города состоит из четырёх основных типов функциональных зон: общественной, жилой, производственной, ландшафтно-рекреационной. Каждая из них конкретизируется по подтипам. В общественной застройке выделены такие подтипы как медицинская, учебная и спортивные зоны. Жилая зона подразделяется на территории многоквартирной и усадебной застройки. Также в проекте выделена общественно-жилая зона, в которой соотношения общественной и жилой застройки изменено в сторону увеличения общественной. Производственная зона имеет два подтипа: промышленный и коммунально-складской. В ландшафтно-рекреационной зоне выделяются территории озеленения общего пользования и специального с различной степенью нагрузки на ландшафт.

Зона общественной застройки получает свое развитие во всех частях города. Общегородской центр развивается за счет сноса и реконструкции ветхих зданий с соблюдением ограничений, наложенных регламентами застройки (зон охраны культурного слоя утраченных памятников). Это и отдельно стоящие сооружения, и встроенно-пристроенные объекты в первых этажах жилых домов, вдоль улиц общегородского центра.

Центры существующих жилых районов сформированы на основных транспортных связях. В новых районах также определены места для развития общественных центров, где будут размещаться объекты как районного, так и городского значения. Центры микрорайонов предназначены для социально гарантированных объектов повседневного спроса. Кроме того, жилые дома вдоль магистральных улиц будут нести дополнительную общественную функцию с размещением учреждений в первом этаже зданий.

Система всех центров города отличается некоторыми особенностями от общепринятой схемы их организации. В связи с тем, что в городе выделены достаточно крупные РПО, а общегородской центр, разрезан границей расчетно-планировочных районов на две части, он одновременно исполняет функции центров самих РПО.

В расчетно-планировочном районе «Центральный» кроме объектов городского уровня, размещённых на пересечении улиц Ленинской и Советской, сформировался еще один крупный общественный центр расположенный на пересечении ул. Мичурина и Дайнеко, в районе городского парка. Здесь находятся такие важные городские объекты как автостанция, ресторан, кафе, ФОК «Друть» и ряд небольших торговых объектов. Здесь же в скором времени может появиться и крупный торговый центр, территория под который уже выделена. Таким образом, в этом РПР, где проживает большая часть городского населения, практически размещены два общественных центра городского уровня. Генеральным планом для объединения общественных центров в единую систему предлагается за счет реконструкции усадебной застройки постепенно сформировать вдоль ул.Калинина общественное пространство, которое свяжет оба центра. Улица Калинина - станет пешеходно-транспортной, насыщенной объектами культурно-бытового обслуживания, с зеленым бульваром, отделяющим пешеходное пространство от транспортного потока, так как эта улица является дублёром ул.Мичурина, что не дает возможности полностью перекрыть здесь транспортное движение.

В РПР «Северный», представленным, в основном усадебным жилым фондом, размещается городской центр с головными административными учреждениями, также здесь находятся кафе, гостиница, районный художественный музей, районный центр культуры, городской рынок и др. Эти объекты сосредоточены вдоль ул.Советской, самой благоустроенной улицы города. В состав городского центра входят объекты культурно-бытового обслуживания всего северного РПО, дополненные несколькими небольшими объектами гарантированного обслуживания, размещенными на его остальной территории. Радиусы обслуживания, в связи со спецификой жилого образования, значительно превышают нормативные.  На севере РПО, появятся кварталы новой многоквартирной и усадебной застройки. Для её обслуживания проектом предлагается создать новый подцентр вдоль ул. Мичурина на въезде со стороны Шклова и подцентр на ул. Проектируемой №1. В проекте вдоль основных магистралей выделены территории общественно-жилой застройки, для преимущественного размещения объектов культурно-бытового обслуживания различного уровня, наряду с усадебной жилой застройкой.  Поскольку в этой функциональной зоне в настоящее время находится большое количество ветхого жилого фонда, в случае его убывания преимущество отдается общественной застройке.

В третьем расчетно-планировочном районе «Западный» в настоящее время нет организованного общественного центра, да и само культурно-бытовое обслуживание заключается в нескольких небольших торговых объектах. Учитывая, что в этом жилом образовании размещается только усадебная застройка, другие объекты здесь возможно нерентабельны.

Здесь имеется свободная площадка несельскохозяйственного назначения, на которой возможна организация многофункционального общественного центра, формирующего въездную зону в город Белыничи со стороны города Минска.  Проектом предлагается сформировать две перспективные площадки для размещения общественных объектов, которые могут быть предложены застройщикам как инвестиционные. Это:

- участок на въезде в «Западный» РПР со стороны города, сразу за мостом через реку Друть, вдоль ул.Друцкой.

- участок на пересечении улиц Дайнеко и Задруцкой. Этот общественный центр может быть сформирован на базе объектов придорожного сервиса, автозаправки, нескольких торговых точек, объектов общепита и т.д.

Развитие системы общественного обслуживания

Одной из главных целей социальной политики должно стать существенное улучшение состояния отраслей социальной сферы, для достижения которого необходимо обеспечение стабильного финансирования ее отраслей и социальных программ, гарантии всему населению доступности в медицинской помощи, образовании, культуре, спорте, отдыхе и других услугах.

В основу совершенствования системы общественного обслуживания положен принцип деления объектов обслуживания на:

- Социально-гарантированные - финансируемые государством.

- Социально-значимые - с частичным государственным регулированием.

- Коммерческие – с рыночным регулированием.

Город располагает достаточно развитой сетью предприятий и учреждений сферы обслуживания. При развитии города потребуется обязательное строительство социально-гарантированных объектов, особенно в районах нового строительства, потребность в остальных объектах определится спросом.

Предусматривается:

- Размещение в районах нового строительства, а также в существующих районах, наиболее удаленных от центра, объектов торговли, объектов бытового обслуживания и других объектов.

- Формирование ступенчатой системы обслуживания с размещением в городе объектов по обслуживанию туристов.

Для развития сети общественного обслуживания необходимо:

- В сфере образования:

      - создание в городе сети информационных центров на базе существующих и создаваемых районных библиотек;

      - развитие новых форм дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на платной основе.

- В сфере здравоохранения:

      - улучшение качества медицинского обслуживания;

      - развитие системы специализированных медицинских центров;

- В сфере социального обеспечения:

- дальнейшее развитие сферы социальных услуг, оказываемых государственными организациями и их структурными подразделениями через формирование сети объектов социальногарантированного обслуживания.

- В сфере культуры:

      - развитие 	сети 	объектов 	культуры 	в 	районах 	массового жилищного строительства с приоритетным формированием учреждений дополнительного образования детей и молодежи;

      - развитие новых видов учреждений с привлечением в эту сферу малого бизнеса.

- В сфере торговли:

      - оптимизировать размещение торговой сети и обеспечить доступность товаров для всех категорий населения за счет строительства новых торговых объектов, реконструкции с расширением торговых площадей и модернизации функционирующих объектов, поиска инвесторов для освоения перспективных земельных участков по размещению объектов торговой инфраструктуры;

      - внедрение сетевого принципа организации торговли с вовлечением крупных торговых организаций при сохранении торговых сетей субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В сфере общественного питания:

- развитие сети объектов общественного питания за счет нового строительства, реконструкции, использования помещений, расположенных на первых этажах, в спальных микрорайонах города, а также развитие сети объектов общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания (супермаркетов), на площадях многофункциональных культурно-развлекательных комплексов, при производственных организациях, учреждениях.

- В сфере бытового обслуживания:

      - оптимизировать размещение объектов бытового обслуживания и обеспечить доступность широкого спектра бытовых услуг в комплексах социально значимых объектов в районах массового жилищного строительства, на площадях многофункциональных культурно-развлекательных комплексов, а также комплексного обслуживания в помещениях супермаркетов;

      - внедрение сетевого принципа организации бытовых услуг с вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса;

      - развитие сети объектов бытового обслуживания за счет нового строительства, реконструкции, использования помещений, расположенных на первых этажах зданий, в спальных районах города.

- Для дальнейшего совершенствования системы

Размещение новой жилой застройки предусматривается:

на 1 этапе (2025 г.)

Многоквартирное строительство:

- завершить строительство квартала застройки вдоль ул. Дайнеко;

- уплотнить районы многоквартирной застройки в центральной части города;

- строительство жилья в микрорайоне «Северный» (частично).

Усадебное строительство:

- завершение застройки и введение в эксплуатацию ранее выделенных участков в районах:

      - Берёзовка;

      - Задруцкая Слобода;

      - Липовая роща;

      - Приозерный.

- новое строительство:

      - кварталы в жилом районе Задруцкая Слобода;

      - кварталы в жилом районе «Берёзовка»;

      - кварталы застройки на землях подсобного хозяйства Белыничского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

на 2-ом этапе (2030 г.):

Многоквартирное строительство:

- продолжение строительства в микрорайоне «Северный».

Усадебное строительство:

- завершение кварталов застройки на части земель подсобного хозяйства Белыничского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Промышленные территории:

- юго-восточное направление, в районе производственной базы ГУО «Белыничский профессиональный лицей №17».

В «Генеральном плане» также выделяются резервные территории, функциональное назначение которых рекомендуется изменить в будущем, за периодом реализации. Они позволят со временем реализовать общие полномасштабные решения, заложенные в планировочной модели города Белыничи, необходимые для функционирования современного города, которые из-за ряда причин не могут быть реализованы в расчетные сроки. Графически эти территории на «Стратегическом плане» выделены как перспективные.

Резервируются территории за пределами городской черты:

- для многоквартирного строительства:

      - севернее городских земель свободные от застройки территории с/х назначения вдоль магистральных Проектируемая №1 и Я.Купалы;

- для усадебного строительства;

      - восточное направление, в районе н.п. Михайлов;

      - западное направление, в районе дер. Большая Мощаница;

      - северное направление, для продолжения застройки на землях подсобного хозяйства Белыничского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

- для развития промышленной зоны города:

      - восточнее «Южного промузла, рядом с подъездом к а/д Минск-Могилев.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктур

Формирование транспортного каркаса города Белыничи, включающего систему магистральных улиц и линий пассажирского транспорта, направлено на реализацию потребностей населения во внутригородских и внешних связях. В развитие сложившейся транспортной инфраструктуры необходимо:

- обеспечить формирование восточного обхода города по трассе автодороги Р – 77 (Шклов – Белыничи ч/з Пригани);

- формировать структуру транспортного каркаса города, обеспечивающего оптимальный уровень обслуживания селитебных территорий, способствующего перераспределению и дифференцированию транспортных потоков на его территории;

- предусмотреть в границах города формирование транспортных дублеров меридиональных магистральных направлений;

- сформировать структуру магистрально-уличной сети на территориях перспективного развития города;

- предусмотреть возможность размещения автосервисов в существующих гаражных группах и в комплексе с автозаправочными станциями;

- резервировать возможность размещения автозаправочных станций в комплексе с постами технического обслуживания площадки на Могилевском и Шкловском направлениях.

- сформировать оптимальную сеть пассажирского транспорта в целях обеспечения качественных пассажирских связей жилых районов между собой, с местами приложения труда и центром города;

- обеспечить развитие сети городского маршрутного пассажирского транспорта с увеличением протяженности сети с 12,0 км до 18,0 км, показателя плотности сети с 1,2 км/км2 до 1,8 км/км2.

- обеспечить поэтапное формирование развитой сети велодорожек;

- обеспечить формирование внеуличной сети велодорожек   с выходом на внешние направления для организации велосипедного движения в оздоровительных и культурно-бытовых целях.

Основная задача действующей системы инженерного обеспечения города повышение надежности и эффективности путем её последовательной реконструкции и развития. Для выполнения этой задачи предусматриваются следующие мероприятия по отдельным видам инженерного обеспечения:

- Сохранение действующей схемы электроснабжения г. Белыничи в составе Могилевской энергосистемы от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Белыничи».

- Повышение 	надежности 	и 	экономичности 	функционирования распределительной сети города, в том числе реконструкция устаревшего оборудования (с истекшим сроком эксплуатации).

- Демонтаж мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM), расположенного на улице Строителей, 5.

- Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной электросвязи.

- Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых существующих и проектируемых общественных зонах.

- Реконструкция существующих и строительство новых линейных сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки, строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети.

- Реконструкция и модернизация централизованной системы теплоснабжения города с использованием в качестве основных источников тепла котельных - Центральной, ПМК-241, ЦРБ.

- Организация теплоснабжения новой многоквартирной застройки в северной части города от поквартирных газовых котлов.

- Повышение надежности и эффективности работы тепловых сетей за счет их реконструкции (с улучшением гидравлических характеристик и снижением теплопотерь).

- Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки (в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных теплогенераторов с использованием электроэнергии.

- Сохранение действующей схемы подачи природного газа в город от ГРС «Могилев-1» по газопроводу высокого давления (P=1,2МПа).

- Реконструкция и развитие городской системы газоснабжения:

      - для подачи природного газа населению новой многоквартирной застройки строительство газопроводов высокого давления, ГРП и ШРП, а также прокладка сетей низкого давления;

      - для подачи природного газа населению новой и негазифицированной существующей усадебной застройки строительство газопроводов высокого, 2 ШРП и газопроводов среднего давления;

      - модернизация и реконструкция действующих ГРП и ШРП;

      - развитие сетей высокого, среднего и низкого давления.

- Реконструкция и развитие централизованной системы питьевого и противопожарного водоснабжения города от существующего подземного водозабора «Михайловск» с увеличением его производительности до расчетных показателей. На перспективу резервируется территория для строительства скважин второй очереди водозабора.

- Водоснабжение н.п.Михайлов сохраняется от локальной скважины со строительством станции обезжелезивания воды. Предусматривается вариант подключения к централизованной системе питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления города.

- Строительство кольцевых сетей водопровода в районах нового жилищного строительства и существующей застройки с ликвидацией тупиковых участков.

- Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей в соответствии с планами реконструкции и строительства дорожноуличной сети.

- Тампонирование или перевод в резерв существующие локальных скважин, находящихся в неблагополучном техническом и санитарном состоянии,

- Реконструкция и развитие централизованной системы канализации с подачей сточных вод на существующие очистные сооружения – поля фильтрации.

- Реконструкция очистных сооружений с расширением и увеличением мощности до расчетных показателей.

- Рекультивация карт полей фильтрации, находящихся в водоохранной зоне водного объекта. Возможен вариант реконструкции полей фильтрации с переводом их в очистные сооружения искусственной биологической очистки или строительство на новой площадке очистных сооружений искусственной биологической очистки с выпуском очищенных сточных вод в водный объект.

- Модернизация КНС-1,2,3 с заменой насосного оборудования на энергосберегающее.

- Перекладка самотечного коллектора Ø200мм с увеличением диаметра по ул. Мичурина, коллектора по ул. Могилевчика с устройством перепадных колодцев.

- Строительство самотечных канализационных сетей, КНС с напорными трубопроводами в районах существующей и новой жилой застройки.

- Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации в увязке с планами реконструкции уличной сети.

- Строительство сливной станции в районе действующих очистных сооружений.

- Развитие и усовершенствование действующей системы плановорегулярной санитарной очистки территории с захоронением твердых коммунальных отходов на существующем полигоне ТКО с расширением его до расчетных показателей.

- Строительство сортировочной станции на территории полигона.

- Развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с учетом извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья на переработку.

- Организация заготовительных пунктов приема ВМР.

- Установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных площадок в районах нового жилищного строительства и существующей застройки на внутриквартальных и других городских территориях.

- Организация площадок для сбора крупногабаритных отходов в каждом планировочном районе.

- Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно - бытовой техники от населения.

- Устройство общественных туалетов в местах массового скопления   людей (рекреационные и спортивные сооружения, предприятия торговли общественные центры).

- Строительство закрытой сети дождевой канализации в северной, южной и юго-восточной части города в увязке с этапами строительства со строительством очистных сооружений закрытого типа.

- Реконструкция открытой дренажной сети и строительство закрытого дренажа в районах существующей и новой усадебной застройки для поверхностного водоотвода.

- Предварительная очистка поверхностного стока производственных объектов на внутриплощадочных сооружениях перед их сбросом в сеть дождевой канализации.

- Организация стационарной площадки для складирования снега с территории городского посёлка, с оборудованием ее системой очистки талых вод от загрязнений.

- Крепление откосов в районе пляжной зоны.

- Берегоукрепительные работы на реке Друть.

- Комплексное благоустройство существующего водоёма в парке с подпиткой из системы артскважин для обеспечения двукратного водного обмена и обеспечения проточности озера.

- Строительство системы закрытого дренажа.

- Реконструкция открытых мелиоративных каналов.

- Благоустройство территории города.

С целью защиты населения и территории города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей при ведении военных действий на территории города, предлагаются следующие мероприятия:

- произвести установку:

      - электросиренного оборудования для оповещения населения на зданиях районного центра культуры (ул. Советская, 20), физкультурнооздоровительного комплекса (ул.Парковая, 2б);

      - специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой информации на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы, и другое);

      - локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах города с учетом зон возможных чрезвычайных ситуаций;

- разработка документации по приспособлению под защитные сооружения существующие заглубленные сооружения и помещения различного назначения;

Для обеспечения действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций предлагается:

- обустройство проездов и подъездов для пожарной аварийно-спасательной техники ко всем зданиям и сооружениям города;

- обеспечение противопожарных разрывов от границ застройки до лесных массивов на следующих стадиях проектирования.

Мероприятия в области охраны окружающей среды

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и обеспечения экологически безопасной жизнедеятельности населения необходимо обеспечить минимизацию выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников. Необходимо также:

- привести в соответствие с требованиями статей 52, 63 Водного кодекса Республики Беларусь проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;

- предусмотреть рекультивацию территории карт очистных сооружений естественной очистки, расположенных в пределах водоохранной зоны к юго-востоку от г. Белыничи, предусмотренных настоящим генеральным планом к ликвидации;

- предусмотреть благоустройство и инженерное обустройство территории в границах водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Друть, включающее в себя формирование насаждений общего пользования;

- организацию защитного озеленения на территориях, прилегающих к источнику шума;

- устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах;

- для предприятий, не обеспечивающих соблюдение базовых размеров санитарно-защитных зон, необходимо проведение мероприятий по выполнению требований Санитарных норм и правил (разработка проекта санитарно-защитной зоны этих предприятий с оценкой риска здоровью населения);

- благоустройство территории санитарно-защитных зон существующих производственных объектов, размеры которых составляют 50-100 м;

- соответствие требованиям Санитарных норм и правил «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2014 №35, и ТКП 45-3.01-116-2008.