Вниманию владельцев стреловых самоходных кранов.

В Республике Беларусь во втором полугодии 2024 года произошло четыре происшествия со стреловыми самоходными грузоподъемными кранами, связанных с потерей их устойчивости и опрокидыванием:

14.08.2024 при проведении погрузочных работ произошло опрокидывание крана автомобильного КС-55727-С-12 (2022 года выпуска, изготовитель – завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» г. Могилев), принадлежащего ОАО «Строительный трест №12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» (г. Могилев).

Причиной потери устойчивости (опрокидывание) крана 
с последующим повреждением металлоконструкций стрелы, стал провал грунта под передней правой опорой крана. В месте установки грузоподъемного крана в соответствии с проектом производства работ, проектом организации строительства линии подземных коммуникаций, 
а так же иные подземные сооружения не обозначены.

Согласно материалам расследования инцидент не имеет причин, связанных с техническим состоянием грузоподъемного крана, используемых при выполнении грузоподъемных операций, съемных грузозахватных приспособлений.

20.09.2024 при производстве работ по реконструкции тепловых сетей в г. Минске произошло опрокидывание крана автомобильного 
КС-55713-1К-4 (2023 года выпуска, изготовитель – Клинцовский автокрановый завод), принадлежащего ООО «Теплосетистрой» (г. Минск).

Согласно материалам расследования при выполнении работ 
по подъему предварительно изолированных труб длиной 12 м потеря устойчивости автомобильного крана произошла в результате разрушения перекрытия тепловой камеры и провала правой передней опоры крана 
во внутрь тепловой камеры. Повреждение металлоконструкций крана произошло в результате его падения.

Технических причин происшествия, связанных с техническим состоянием грузоподъемного крана, не выявлено.

Организационной причиной происшествия стало нарушение порядка производства работ с применением грузоподъемного крана, выразившиеся в необеспечении надлежащего контроля за выполнением машинистом крана инструкций по безопасному ведению работ (инструкций по эксплуатации), требований проекта производства работ и технологических регламентов в части запрета установки крана 
для работы на бетонное перекрытие тепловой камеры, надежность которого не проверена.

В ходе расследования при изучении результатов расшифровки данных регистратора параметров было установлено, что машинист крана систематически нарушал требования по безопасному ведению работ, регулярно выполняя их с превышением номинальной грузоподъемности крана до 200 %, предварительно отключив ограничитель грузоподъемности.

15.10.2024 произошло опрокидывание крана автомобильного 
КС-55713-6К-3 (2012 год выпуска, изготовитель – Клинцовский автокрановый завод), принадлежащего филиалу «МСУ №7» 
ОАО «Мостострой», на строительном объекте «Автомобильная дорога 
Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный –Гродно км.51.000-51.910».

При опрокидывании грузоподъемного крана были повреждены металлоконструкции стрелы крана и защитное ограждение моста, которое упало на маршрутное такси, движущееся под путепроводом. Пострадавших нет.

Согласно акту, опрокидывание грузоподъемного крана не связано 
с его техническим состоянием. Причинами потери устойчивости стали: подъем груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность при максимальном вылете стрелы; выполнение работ грузоподъемным краном с не выдвинутыми балками выносных опор; отсутствие контроля 
со стороны лица, ответственного за безопасное производство работ, 
за правильностью установки грузоподъемного крана.

Анализ материалов технических расследований показывает, 
что основной причиной вышеуказанных происшествий стал «человеческий фактор», выразившийся в нарушении требований промышленной безопасности к установке автомобильных кранов, производстве работ с отключенными приборами безопасности, отсутствии контроля лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию автомобильных кранов, за действиями машинистов кранов (крановщиков).

Главный государственный инспектор

отдела надзора Заикин А.В,, 80222 76 50 54